ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

# «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

# им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

# __________________________________________________________________

Кафедра программной инженерии и вычислительной техники

Дисциплина «Вычислительная и микропроцессорная техника»

Лабораторная работа № 6

Исследование четырехразрядного сумматора.

Выполнили:    Громов А. А.
Миколаени М.С.
Баканов В.П.

гр. Икт-801 ф-т ИКСС

Проверила: Неелова О. Л.

_____________________

Санкт-Петербург

2020

- Цель работы. Изучение функционирования устройства, позволяющего получить арифметическую сумму двух 4-разрядных двоичных чисел.

- Код программы:

  - Одноразрядный сумматор

module sum

(input wire a,b,cr,

output wire s,crp);

assign s=(a^b)^cr;

assign crp=(a&b) | ((a^b)&cr);

endmodule

  - 4-х разрядный сумматор

module sum_4

(input wire [3:0]a_in,b_in,

input wire cr_in,

output wire [3:0]s_out,

output wire crp_out);

wire [2:0]crp_n;

sum sum0(.a (a_in[0]),.b (b_in[0]),.cr(cr_in),.s(s_out[0]),.crp(crp_n[0]));

sum sum1(.a (a_in[1]),.b (b_in[1]),.cr(crp_n[0]),.s(s_out[1]),.crp(crp_n[1]));

sum sum2(.a (a_in[2]),.b (b_in[2]),.cr(crp_n[1]),.s(s_out[2]),.crp(crp_n[2]));

sum sum3(.a (a_in[3]),.b (b_in[3]),.cr(crp_n[2]),.s(s_out[3]),.crp(crp_out));

endmodule

  - 4-разрядный сумматор с сохранением результата в регистре

module summ_4

(input wire [3:0]op_a,op_b,

input wire op_c, sync,

output wire led,

output wire [6:0]hex);

wire [3:0]sm;

wire c_y;

wire [4:0]y;

assign led=y[4];

sum_4 block1(.a_in(op_a), .b_in(op_b), .cr_in(op_c), .s_out(sm), .crp_out(c_y));

latch_rgstr block2(.d_in({c_y,sm[3:0]}), .clk(sync), .d_out(y));

coder block3(.data(y[3:0]), .seg(hex));

endmodule

- Диаграммы работы устройств.

  - Одноразрядный сумматор

  - 4-х разрядный сумматор

  - )

- Теоретическая справка

Сумматор — логический операционный узел, выполняющий арифметическое сложение кодов двух чисел. При арифметическом сложении выполняются и другие дополнительные операции: учёт знаков чисел, выравнивание порядков слагаемых и тому подобное. Указанные операции выполняются в арифметическо-логических устройствах (АЛУ) или процессорных элементах, ядром которых являются сумматоры.
	Сумматоры классифицируют по различным признакам.

По количеству одновременно обрабатываемых разрядов складываемых чисел:

- одноразрядные,

- многоразрядные.

По числу входов и выходов одноразрядных двоичных сумматоров:

- четвертьсумматоры (элементы “сумма по модулю 2”; элементы “исключающее ИЛИ”), характеризующиеся наличием двух входов, на которые подаются два одноразрядных числа, и одним выходом, на котором реализуется их арифметическая сумма;

- полусумматоры, характеризующиеся наличием двух входов, на которые подаются одноимённые разряды двух чисел, и двух выходов: на одном реализуется арифметическая сумма в данном разряде, а на другом — перенос в следующий (более старший разряд);

- полные одноразрядные двоичные сумматоры, характеризующиеся наличием трёх входов, на которые подаются одноимённые разряды двух складываемых чисел и перенос из предыдущего (более младшего) разряда, и двумя выходами: на одном реализуется арифметическая сумма в данном разряде, а на другом — перенос в следующий (более старший разряд).

По способу представления и обработки складываемых чисел многоразрядные сумматоры подразделяются на:

- последовательные, в которых обработка чисел ведётся поочерёдно, разряд за разрядом на одном и том же оборудовании;

- параллельные, в которых слагаемые складываются одновременно по всем разрядам, и для каждого разряда имеется своё оборудование.

Важнейшими параметрами сумматоров являются:

- разрядность;

- статические параметры: Uвх, Uвх, Iвх и так далее, то есть обычные параметры интегральных схем;

- динамические параметры. Сумматоры характеризуются четырьмя задержками распространения:

- от подачи входного переноса до установления всех выходов суммы при постоянном уровне на всех входах слагаемых;

- от одновременной подачи всех слагаемых до установления всех выходов суммы при постоянном уровне на входе переноса;

- от подачи входного переноса до установления выходного переноса при постоянном уровне на входах слагаемых;

- от подачи всех слагаемых до установления выходного переноса при постоянном уровне на входах слагаемых.

Четырехразрядный сумматор - это сумматор, суммирующий в четырёх разрядах и выдающий дополнительный сигнал в пятый разряд при переполнении суммы.

Одноразрядный полный сумматор имеет 3 входа, на которые подаются одноименные разряды двух складываемых чисел и перенос из предыдущего (более младшего) разряда, и 2 выхода: на одном реализуется арифметическая сумма в данном разряде, а на другом — перенос в следующий (более старший разряд).