ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

# «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

# им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

# __________________________________________________________________

Кафедра программной инженерии и вычислительной техники

Дисциплина «Вычислительная и микропроцессорная техника»

Лабораторная работа № 6

Исследование счетчиков.

Выполнили:    Громов А. А.
Миколаени М.С.
Баканов В.П.

гр. Икт-801 ф-т ИКСС

Проверила: Неелова О. Л.

_____________________

Санкт-Петербург

2020

- Цель работы: изучение функционирования схем синхронных счетчиков. Сравнительный анализ синхронных счетчиков.

- Код программы:

  - 4х разрядный двоичный счетчик-делитель частоты

module count_div

# (parameter N=4)

(input wire clk, reset, ena,

output wire sync,

output wire [N-1:0]q);

reg [N-1:0] cnt;

reg [N-1:0] cnt_next;

assign q=cnt;

always@(posedge clk, negedge reset)

if(!reset)

cnt<=0;

else

cnt<=cnt_next;

always@*

if(ena)

cnt_next=cnt + 1;

else

cnt_next=cnt;

assign sync=(cnt>=2**(N-1))?1'b1:1'b0;

endmodule

Коэффициент деления частоты – 1 к 16

  - Недвоичный счетчик - делитель

module count_div1

# (parameter N=4, M=10)

(input wire clk, reset,

output wire sync,

output wire [N-1:0]q);

reg [N-1:0] cnt;

wire [N-1:0] cnt_next;

assign q=cnt;

always@(posedge clk, negedge reset)

if(!reset)

cnt<=0;

else

cnt<=cnt_next;

assign cnt_next = (cnt==(M-1)) ? 0 : (cnt+1);

assign sync = (cnt==(M-1)) ? 1'b1 : 1'b0;

endmodule

  - 4-разрядный реверсивный счетчик с возможностями асинхронного и синхронного сброса и остановки счета

module count

# (parameter N=4)

(input wire clk, reset, res, ena, rev, output wire [N-1:0] q);

reg [N-1:0] cnt;

reg [N-1:0] cnt_next;

assign q=cnt;

always@ (posedge clk, negedge reset)

if(!reset)

cnt<=0;

else

cnt<=cnt_next;

always@*

if(res)

cnt_next=0;

else if(ena&!rev)

cnt_next=cnt + 1;

else if(ena&rev)

cnt_next=cnt-1;

else

cnt_next=cnt;

endmodule

- Диаграммы работы устройств.

  - 4х разрядный двоичный счетчик-делитель частоты

  - Недвоичный счетчик - делитель

  - 4-разрядный реверсивный счетчик с возможностями асинхронного и синхронного сброса и остановки счета

- Теоретическая справка

Счетчики – конечные автоматы, каждое последующее состояние которых на 1 отличается от предыдущего. Счетчики всегда подсчитывают количество поступающих на них синхроимпульсов. Кроме того, счетчики могут использоваться для деления частоты входного сигнала синхронизации.

Счетчики могут классифицироваться по порядку счета (суммирующие, вычитающие и реверсивные), по способу подачи синхроимпульса (асинхронные и синхронные) и по количеству состояний в цикле счета (двоичные – K = 2n и недвоичные – K < 2n, где n – количество разрядных триггеров).

В асинхронных счетчиках порядок счета определяется связями между выходами разрядных триггеров и входами синхронизации. Связь с прямого выхода используется для построения вычитающего счетчика, связь с инверсного выхода – для построения суммирующего.

Нетрудно убедиться в том, что асинхронные счетчики имеют большую задержку установки состояния, так как задержка счетчика накапливается из задержек триггеров. По этой причине используются, в основном, синхронные счетчики.

В синхронных счетчиках порядок счета устанавливается связями между выходами триггеров и их информационными входами.

Следует заметить, что реверсивный счетчик корректно работает только по синхронной схеме. При построении асинхронного счетчика все связи прописываются на входы синхронизации, и изменение состояния реверса может оказать воздействие на триггер, как ложный синхроимпульс. В этом случае счетчик будет вычитать не из того значения, на котором остановился при суммировании