ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»

(СПбГУТ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5

По дисциплине: Схемотехника

Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ НА ИНТЕГРАЛЬНОМ ОУ В ЧАСТОТНОЙ И ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТЯХ»

Вариант 234

Выполнили: студенты группы ИКТЗ-83

Миколаени Матвей

Громов Артем

Мазеин Данила

Проверила: Юрова В.А.

Санкт-Петербург

2020

- Цель работы:

- Изучить схемотехнические особенности построения интегральных ОУ, принцип построения макромодели в частотной области;

- Исследовать влияние внешних цепей ОС на характеристики устройств с ОУ.

Исходные данные:

Таблица 4

| № | Тип ОУ | Частота единичного усиления (МГц) | Коэффициент усиления ОУ (дБ) | Скорость нарастания (В/мкс) | Максимальный выходной ток (мА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ОРА646 | 650 | 47 | 180 | 52 |

Таблица 5

| № | 3 |
| --- | --- |
| R, кОм | 1.6 |
| C, пФ | 100 |

Таблица 6

| № | 4 |
| --- | --- |
| R, кОм | 4.7 |
| C, нФ | 68 |

  - Построение макромодели ОУ с частотной коррекцией.

Модель, удобная для учебного процесса, показана на рис. 1. Элементы частотной коррекции не показаны. Схема, однако, обладает свойствами скорректированного ОУ, в частности ее характеристики определяются двумя полюсами в функции передачи.

Эта модель состоит из трех блоков, построенных на идеальных операционных усилителях. Первый (ОУ1) обеспечивает дифференциальный вход устройства с бесконечно большим входным сопротивлением. Третий (ОУ3) обеспечивает нулевое выходное сопротивление и служит буфером между выходом макромодели и внешними цепями. Частотные свойства в предложенной макромодели ОУ определяются двумя парами ВС-элементов на выходах ОУ1 и ОУ2 (узлы 4 и 5). Общий коэффициент усиления макромодели ОУ указывается над ОУ1. Другие блоки имеют коэффициент усиления равный 1.

Задание 1.

Составим макромодель по заданным параметрам:

Коэффициент усиления ОУ μ указывается над ОУ1, другие блоки имеют усиление 1. Ёмкости, связанные с частотами полюсов, определяются из выражения Ci=1/2πfpiR.

𝑓1 = 650 МГц

𝐾дБ  = 47 дБ

𝜇 = 224

𝑓𝑝1 = 200 Гц

𝑓𝑝2   = 𝑓1   ∙ 2 = 1.3ГГц

𝐶i = 1/2πfpiR

𝐶1 = 800 нФ

𝐶2 = 20 пФ

Рис.1 Макромодель с параметрами элементов, задающих частотные свойства ОУ.

3.2.1    Схемы на ОУ с частотно-независимой ОС.

Неинвертирующий усилитель с ОС изображен на рис. 2, а. В этой

схеме сигнал подается на прямой вход ОУ. Напряжение отрицательной ОС поступает на инверсный вход ОУ. Цепь ОС из резисторов R1 и R2 образует

последовательную ОС по входу и параллельную по выходу. Коэффициент

усиления КFH этой структуры записан под схемой. Здесь и собственный

коэффициент усиления ОУ без ОС, F - глубина ОС.

Инвертирующий усилитель с ОС изображен на рис. 2, 6. В этой схе-

ме сигнал через резистор R1 подается на инверсный вход ОУ. На этот же

вход должен поступать и сигнал ОС, иначе она не будет отрицательной.

Таким образом, и в инвертирующем включении ОУ цепь ОС образуется

резисторами R1 и R2. При этом получается параллельная по инверсному

входу ОУ и параллельная по выходу ОС. Коэффициент усиления КFH этой

структуры также записан под соответствующей схемой. Глубина ОС в обеих

схемах одинакова.

Рис.2 Основные схемы включения операционных усилителей.

3.2.1.1.    Характеристики в частотой области.

Режим без ОС можно создать, подключив к одному из входов подсхемы ОУ (рис. 3) источник гармонического сигнала (с амплитудой 1...2 мВ) и заземлив другой. В этом случае исследованию подвергается собственно сама микросхема ОУ.

Рис.3 Схема включения ОУ без ОС.

Задание 2.

Построить АЧХ ОУ без ОС, определить коэффициент усиления μ на нижних частотах (20…80 Гц), частоты полюсов и частоту единичного усиления f1.

Рис.4 Частотные характеристики ОУ.

Режим ОУ с ОС получается при подключении к подсхеме резисторов ОС R1и R2 (рис. 5). Для получения заданных коэффициентов усиления с ОС KF, равными 100 и 10, необходимо включить требуемые сопротивления резисторов ОС. Их можно рассчитать, приняв R1 = 1...2 кОм.

Если источник сигнала подключается к инверсному входу ОУ через резистор R1. Получаем инвертирующий усилитель (рис. 5).

Рис.5 Инвертирующий усилитель.

Задание 3.

Рис.6 График АЧХ. Красная линия- КF=10; fгран=64МГц | Синяя линия- КF=100 fгран=9.3 МГц.

Рис.7 График ФЧХ. Красная линия - КF=10, Синяя линия- КF=100.

Задание 4.

Инвертирующий усилитель с высоким входным сопротивлением

Для получения высокого входного сопротивления в инвертирующем усилителе используется Т-образная цепь ОС. Резисторы, подключаемые ко входу ОУ, выбираются высокоомными (например 1 МОм). Два других используются для управления коэффициентом усиления.

Коэффициент усиления такой схемы рассчитываются следующим образом:

Рис.8 График входного сопротивления инвертирующего усилителя.

Входное сопротивление инвертирующего усилителя равно 13,6кОм

Задание 5.

Рис.9 Инвертирующий ОУ с высоким входным сопротивлением.

Рис.10 График входного сопротивления.

Входное сопротивление инвертирующего ОУ с высоким входным сопротивлением равно 2.04 МОм.

Рассчитать элементы цепи ОС по заданному коэффициенту усиления КF = 100 и КF = 10.

KF = 10

КF = (1+R5/R6)*R4/R3

R3 = 1000 Ом

R3 = R4 = 1 МОм

R5 = 9*R6 = 9 кОм

KF = 100

КF = (1+R5/R6)*R4/R3

R3 = 1000 Ом

R3 = R4 = 1 МОм

R5 = 99*R6 = 99 кОм

Рис.11 График АЧХ. Красная линия - КF=10, Синяя линия- КF=100.

Неинвертирующий усилитель на ОУ получается при подаче сигнала на его прямой вход. На практике вызывает интерес частный случай такого включения — операционный повторитель (ОП) (рис. 16).

Рис.12 Операционный повторитель.

Режим ОП получается в неинвертирующем усилителе при R2 = 0. Выход ОУ непосредственно соединяется с инверсным входом, использование резистора R1 в этом случае теряет смысл. Резистор R4 необходим для протекания входного постоянного тока ОУ. Его сопротивление может составлять десятки и сотни кОм. Оно определяет входное сопротивление ОП. При этом следует помнить о входных токах ОУ.

Задание 6.

Рис.13 График АЧХ ОП.

3.2.1.2.	 Характеристики во временной области.

Переходную характеристику (ПХ) усилителя получаем при подаче на его вход напряжения прямоугольной формы. Для этого в схемах на рис. 5 и 16 необходимо переключить источник сигналов с гармонических колебаний на меандр. Задать двухполярный сигнал ±1 мВ и длительность импульса tи = 25 мкс.

Задание 7.

Рис.14 График ПХ операционного повторителя.

Рис.15 График ПХ инвертирующего ОУ с высоким входным сопротивлением.

3.2.2.	 Схемы на ОУ с частотно-зависимой ОС.

Из огромного разнообразия схем ОУ с частотно-зависимыми цепями ОС для лабораторного исследования выбраны только две.

Одна из них представляет собой интегратор (рис. 20, а), другая —дифференциатор (рис. 20, 6). Соответствующие функции определяются RC-элементами. Резисторы R0 выполняют вспомогательные функции. В интеграторе R0 обеспечивает необходимую ОС на постоянном токе, в дифференциаторе — необходимый запас по фазе.

Рис.16 ОУ в режиме интегрирования (а) и дифференцирования (б).

3.2.2.1.	 Характеристики в частотной области.

Рис.17 Схема интегратора.

Задание 8.

Рис.18 График АЧХ интегратора (красная линия) и АЧХ ОУ без ОС (синяя линия).

Рис.19 Схема дифференциатора.

Задание 9.

Рис.20 График АЧХ дифференциатора (красная линия) и АЧХ ОУ без ОС (синяя линия).

Рис.21 График АЧХ дифференциатора при R0 = 240 Ом – сопротивлении, при котором подъем на АЧХ перестает иметь место.

В реальной схеме с ОУ выполнить измерения с разомкнутой петлей ОС весьма сложно из-за чрезвычайно высокого коэффициента усиления ОУ и необходимости сохранения нулевых потенциалов на постоянном напряжении. Использование ПК существенно облегчает решение этой задачи. На рис. 26 показан вариант выполнения разрыва петли ОС на ПК в схеме на рис. 23.

Рис.22 Схема дифференциатора с разомкнутой петлей ОС.

Задание 10.

Рис.23 График АЧХ петлевого усиления дифференциатора

Красная линия – R0=0.1Ом, синяя линия - R0=240Ом

Рис.24 Значения АЧХ и ФЧХ, при значении АЧХ = 0Дб

3.2.2.2.	 Характеристики во временной области.

Переходную характеристику (ПХ) получаем при подаче на вход исследуемой схемы напряжения прямоугольной формы. Для этого в схемах на рис. 21 и 23 необходимо переключить источник сигналов с гармонических колебаний на меандр. Задать двухполярный сигнал ±1 мВ. Частота следования прямоугольных импульсов устанавливается в зависимости от их длительности импульса tи = 1/f для интегратора и для дифференциатора tи = 500 мкс.

Задание 11.

Рис.25 График линейного закона интегрирования.

Рис.26 График экспоненциального закона интегрирования.

tимакс=500 мкс

Задание 12.

Рис.27 График ПХ при R0 = 0.1 Ом, запас устойчивости по фазе равен 10 градусов.

Рис.28 График ПХ при R0 = 240 Ом, запас устойчивости по фазе 78 градусов.

Вывод: во время выполнения лабораторной работы были изучены схемотехнические особенности построения интегральных ОУ, принцип построения макромодели в частотной области и исследованы влияние внешних цепей ОС на характеристики устройств с ОУ.

Контрольные вопросы:

- АЧХ ОУ выглядит следующим образом: наибольший подъем достигается в области нижних частот (начиная с нуля) и далее наблюдается спад при увеличении частот.

- АЧХ ОУ отличается от АЧХ усилителя переменного тока тем, что АЧХ усилителя переменного тока имеет подъем в области низких частот и спад в области верхних частот, а АЧХ ОУ имеет только спад в области высоких частот.
ПХ ОУ отличается от ПХ усилителя переменного тока тем, что ПХ усилителя переменного тока в виде прямоугольных импульсов, а ПХ ОУ пилообразное.

- В усилительных устройствах применяется ОС для расширения полосы пропускания, уменьшения частотных и нелинейных искажений.

- Введение ОС влияет на форму АЧХ следующим образом: спад при увеличении частот становится более плавным.

- Чем глубже ООС, тем меньше характеристики всей схемы зависят от характеристик ОУ.
Глубина ООС показывает, во сколько раз изменяется коэффициент усиления схемы под её влиянием по сравнению с её отсутствием (без ООС).

- Причины самовозбуждения — паразитные связи между различными участками и цепями усилителя. На низких частотах их источником может быть общий источник питания (из-за пониженной емкости конденсаторов фильтров развязок). На высоких частотах самовозбуждение возникает даже при незначительной связи между двумя — тремя цепями.

- Схемы неинвертирующий и инвертирующий устройства на ОУ:

Неинвертирующий усилитель

Инвертирующий усилитель

- Параллельная ОС по напряжению: входное и выходное сопротивления уменьшаются.

Последовательная связь по току: входное и выходное сопротивления увеличиваются.

- Схемы интегрирующего и дифференцирующего каскада на ОУ:

- АЧХ интегрирующего усилителя: подъем достигается в области нижних частот (начиная с нуля) и далее идет на спад при увеличении частот. АЧХ дифференцирующего усилителя: имеет подъем в области нижних частот, далее возникает еще один резкий подъем-спад и далее АЧХ идет на спад.