Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

_______________________________________________________________________________________

Факультет Радиотехнологий связи

Кафедра Радиосистем и обработки сигналов

Дисциплина «Техническая электродинамика»

Лабораторная работа № 3

Исследование электромагнитного поля в круглом волноводе

Выполнили: 			                                                                                           Миколаени М. С.

Громов А. А.

ИКТЗ-83

Проверил:                                                                                                Гуреев А. Е.

_________________

Санкт-Петербург

2020

Цель работы:

- Экспериментальное исследование структуры структуры электромагнитного поля волны основного типа Н11 и волны первого высшего типа Е01 в круглом волноводе.

- Измерение длины волны в волноводе для волн типов Н11 и Е01.

Схема установки:

В состав системы входят:

- Генератор высокочастотных колебаний;

- Коаксиальный волновод;

- Переход;

- Прямоугольный волновод;

- Переход;

- Круглый волновод;

- Вращающееся соединение с лимбом для отсчета угла поворота;

- Измерительная линия;

- Короткозамыкающая пластина;

- Индикатор (низкочастотный измерительный прибор).

Рис.1. Схема лабораторной установки для исследования волны Н11.

Рис 2. Схема лабораторной установки для исследования Е01.

Теоретическая часть:

В круговом волноводе, как и в прямоугольном, могут распространяться волны типов Emn и Hmn. В круглом волноводе поле типа H11 имеет критическую длину волны λ=3,41а, поле типа Е01 - λкр = 2,61а, где а - радиус волновода.

Условия одноволнового режима имеют вид:

2,61а <= λ < 3,41а,

причем в случае заполнения волновода воздухом λ = С0f -(C0 - скорость света в вакууме, f - частота генератора)

Диапазон длин волн, в которых по круглому волноводу могут распространяться волны двух типов H11 и Е01, определяется неравенством:

2,06а < λ < 2,61а,

где 2,06а есть λкр поля второго высшего типа Н21

Векторные линии Е должны быть перпендикулярны к металлическим  стенкам волноваода, а линии Н всегда образуют замкнутые петли и у стенок ориентированы по касательным к их поверхности.

Необходимо помнить, что у бегущих в волноводе волн любого типа поперечные составляющие векторов Е и Н колеблются в одинаковой фазе, вследствие чего эти составляющие принимают экстремальные значения в одних и тех же поперечных сечениях. Расстояние между такими сечениями равно Л/2

Вся катрина векторных линий бегущей волны перемещается в направлении оси z с фазовой скоростью Vф

Vф=C1-(λλкр)2

Характерной особенностью структуры поля Е01 является отсутствие зависимости от азимутального угла φ, т.е. симметрия относительно оси z.

Благодаря, осевой симметрии поля эти волны находят широкое применение во вращающихся соединениях и других устройствах, где отсутствует зависимость от угла φ

В работе возбуждения волны Н11 производится при помощи плавного перехода с прямоугольного волновода с волной Н10 на круглый волновод с волной Н11. В этом переходе осуществляется постепенная деформация прямоугольного поперечного смещения в круглое, при которой распределения поля Н10 плавно трансформация в распределении поля Н11 круглого волновода.

Предварительные расчеты:

- α = 15mm

  - Н11  : 2.61α < λ < 3.41α ⇒ 2.61*15*10^(-3) < λ < 3.41.15.*10^(-3) ⇒ 39.15мм < λ <51.15м

  - Н11 и Е01: 2,06α < λ < 2,61α ⇒  30.9мм < λ < 39.15мм

- Для Н11:

˄=λ1-(λλкр)2=34×10-31-(34×10-351.15×10-3)2=0,046=46мм

Vф=C1-(λλкр)23×1081-(34×10-351.15×10-3)2=4×108

Vэ=c1-(λλкр)2=3×108×1-(34×10-351.15×10-3)2=2,24×108

Для E01:

˄=λ1-(λλкр)2=34×10-31-(34×10-339.15×10-3)2 = 0,067=67мм

Vф=C1-(λλкр)2=3×1081-(34×10-339.15×10-3)2=6,05×108

Vф=c1-(λλкр)2=3×108×1-(34×10-339.15×10-3)2=1,49×108

Измерения:

| φ | мВ | а(φ)/амах |
| --- | --- | --- |
| 0 | 8 | 0,94 |
| 30 | 7,6 | 0,92 |
| 60 | 3,5 | 0,62 |
| 90 | 0,08 | 0,09 |
| 120 | 2 | 0,47 |
| 150 | 7 | 0,88 |
| 180 | 8,8 | 1 |

H11								    E01

| Zмм | мВ |  | Zмм | мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 3,5 |  | 28 | 1 |
| 38 | 0 |  | 33 | 0 |
| 43 | 7,3 |  | 38 | 3,2 |
| 56 | 3 |  | 64 | 3,2 |
| 61 | 0 |  | 69 | 0 |
| 66 | 5,8 |  | 74 | 1,4 |

Обработка результатов измерений:

2.

График 1. Зависимости от угла для волн Н11 и Е01.

3.

Для Н11:

а. Λ = 56-33=23мм

б. Λ = 61-38=23мм

в. Λ = 66-43=23мм
Λср = 23мм

Для Е01:

а. Λ = 74-28=46мм

б. Λ = 69-33=36мм

в. Λ = 64-38=26мм

Λср = (46+36+26)/3=36мм

Выводы:

- Теоретические значения длин волн не совпадают с экспериментально измеренными.

- Экспериментальные и теоретические зависимости для волн Н11 и Е01 подчиняются закону косинуса, взятого по модулю. При этом их графики практически совпадают.