МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»

(СПбГУТ)

_________________________________________________________________

Факультет инфокоммуникационных сетей и систем

Кафедра защищенных систем связи

Дисциплина принципы организации глобальных вычислительных сетей

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Packet Tracer – Исследование сетевой безопасности – Режим симуляции физического оборудования

(тема лабораторной работы)

Направление/специальность подготовки

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

(код и наименование направления/специальности)

Студенты:

Миколаени Матвей Сергеевич, Громов Артем Андреевич, ИКТЗ-83		_________

(Ф.И.О., № группы) 					(подпись)

Преподаватель:

К.т.н., доцент каф. ЗСС, Ушаков Игорь Александрович

(учетная степень, учетное звание, ФИО)

(дата, подпись)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАДАЧИ	3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И СЦЕНАРИИ	3

ВЫПОЛНЕНИЕ	3

Часть 1 – Знакомство с сетью	3

Часть 2. Реализация мер по обеспечению безопасности	10

ЗАДАЧИ

Часть 1. Знакомство с сетью;

Часть 2. Осуществление мер безопасности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И СЦЕНАРИИ

В этом задании в режиме симуляции физического оборудования (PTPM) мы будем изучать и внедрять несколько процедур безопасности в разных местах в городе Гринвилл, штат Северная Каролина. Включая сети в центре обработки данных, интернет-провайдера, кафе и дома.

Центр обработки данных подготовлен для обеспечения экологической и физической безопасности. Существует также программное обеспечение, которое включено для поддержания контроля доступа. Мы установим детектор дыма Интернета вещей (IoT).

Кофейня предлагает своим посетителям бесплатный беспроводной доступ в Интернет. Мы будем реализовывать VPN для защиты трафика.

Дом включает в себя офис, студенческую спальню и гостиную. Мы настроим две домашние беспроводные локальные сети (WLAN), чтобы требовать аутентификации для двух разных типов пользователей: членов семьи и гостей. Эти сети также будут настроены с фильтрацией MAC-адресов для ограничения доступа.

ВЫПОЛНЕНИЕ

Часть 1 – Знакомство с сетью

Шаг 1. Исследуйте Гринвилл

Рисунок 1 - Сеть Гринвилла

Шаг 2. Ознакомиться с залами в центре обработки данных

Рисунок 2 - Data Center Room

В данном примере два зала, в которых имеется следующее оборудование:

- Data Center POP;

- IoT Server;

- 2 точки доступа;

- Ноутбук;

- Несколько устройств IoT.

Как называется маршрутизатор в Data Center Server Room? – DC1_R1

Шаг 3. Исследуйте устройства в Data Center POP

Рисунок 3 - Data Center POP

Какой тип кабеля используется для подключения DC_Edge-RTR1 к поставщику услуг интернета? – Fiber

Какое устройство выполняет преобразование адресов частных дата-центров в публичные? - DC_Edge-Rtr1

Просмотрим список доступа – access-list

- DC_Edge-Rtr1>en

- DC_Edge-Rtr1#show access-lists

- Extended IP access list REMOTE_IN

- 10 permit tcp any host 10.0.0.3 eq www

- 20 permit tcp any host 10.0.0.3 eq 443

- 30 permit udp any host 10.0.0.2 eq isakmp

- 40 permit udp any host 10.0.0.2 eq non500-isakmp

- 50 permit tcp any gt 1023 any eq ftp

- 60 permit tcp any gt 1023 any gt 1023

- 70 deny ip any any

(Этот список доступа разрешает только определенный трафик в центр обработки данных. В этом задании разрешен трафик HTTP, HTTPS, IPSec и FTP. Весь прочий трафик блокируется).

Исследуем интерфейсы. На каком интерфейсе и в каком направлении применяется этот список доступа? - Лист-доступа настроен, но он не применяется ни к одному интерфейсу

- interface GigabitEthernet0/0/0

- description link to ISP

- bandwidth 1000000

- media-type sfp

- ip address 10.0.0.2 255.255.255.248

- ip nat outside

- crypto map CLIENT_MAP

- !

- interface GigabitEthernet0/0/1

- ip address 172.16.1.1 255.255.0.0

- ip nat inside

- duplex auto

- speed auto

- !

- interface Vlan1

- no ip address

- shutdown

- !

- ip local pool MYPOOL 172.18.1.150 172.18.1.200

- ip nat inside source static 172.17.1.100 10.0.0.3

- ip classless

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/0

- ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 172.16.1.2

- ip route 172.31.0.0 255.255.0.0 172.16.1.2

- ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1

- ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1

- ip route 172.19.0.0 255.255.0.0 172.16.1.2

- !

- ip flow-export version 9

- !

- !

- ip access-list extended REMOTE_IN

- permit tcp any host 10.0.0.3 eq www

- permit tcp any host 10.0.0.3 eq 443

- permit udp any host 10.0.0.2 eq isakmp

- permit udp any host 10.0.0.2 eq non500-isakmp

- permit tcp any gt 1023 any eq ftp

- permit tcp any gt 1023 any gt 1023

- deny ip any any

- !

Шаг 4. Изучите устройства IoT, настроенные для подключения к серверу DC IoT Server.

В Data Center POP зайдем в ноутбук, перейдем на сайт по 172.31.0.2, который является DC IoT Server и откроем список устройств.

Какие устройства в настоящее время используются для защиты сетевого оборудования в центре обработки данных от факторов окружающей среды и физической безопасности? – Кондиционер, термостат, датчик влажности, дверь, сирена.

Каков текущий уровень влажности в списке устройств? – 75%

Шаг 5. Исследуйте контролируемую дверь и сирену

При помощи интернета вещей мы включали и отключали Siren, а также открывали и закрывали дверь

Рисунок 4 - Управление сиреной и дверью

Шаг 6. Исследовать термостат

В списке устройств Интернета вещей щелкните Thermostat, чтобы развернуть доступные функции и переменные. При какой температуре будет включаться кондиционер? – Рисунок ниже

Рисунок 5 - Управление термостатом

В DC найдем термостат, зайдем в config и перейдем на интерфейс Wireless 0. Каков IP-адрес для термостата? - 172.31.0.13	255.255.0.0

Шаг 7 Изучите сети ISP, Coffee Shop и Home

Рисунок 6 - Coffee Shop

Перейдите к Coffee Shop. Как клиенты подключаются к сети Coffee Shop? – Через Wi-Fi.

Какой тип среды используется для подключения кафе к Интернету? - Коаксиальный кабель (см. Wiring cabinet)

Рисунок 7 - Устройства Coffee Shop

Какие устройства используются для создания сети Coffee Shop? – Коммутатор, маршрутизатор, WLC-управление, ноутбук, модем.

Нажмите на каждый ноутбук в Coffee Shop. Откройте вкладку config (Конфигурация) и щелкните интерфейс Wireliss 0 в разделе Interface. Какие IP-адреса у них? - Coffee Shop Customer - 192.168.0.11, VPN Laptop - 192.168.0.12

Перейти в Home:

Рисунок 8 - Home Network

Как Home подключается к ISP? - Через Cable Modem

Какие устройства требуют подключения внутри дома? - Home Office PC, Home office Laptop, Student PC, Guest Laptop

Часть 2. Реализация мер по обеспечению безопасности

В этой части мы настроим безопасность беспроводной сети для детектора дыма в Data Center, виртуальной частной сети (VPN) в Coffee Shop и двух беспроводных сетей в Home.

Шаг 1. Настройте детектор дыма IoT в Data Center

Настройка Smoke Detector:

Рисунок 9 - Smoke Detector Global Setting

Рисунок 10 - Smoke Detector Int Wireless 0

После данных настроек, данный датчик дыма появился на Web-интерфейсе 172.31.0.2.

Шаг 2. Создать VPN на ноутбуке в Coffee Shop для защиты трафика.

Зачем нужен VPN?

Бесплатный Wi-Fi в таких предприятиях, как кафе, обычно «открыт», что означает отсутствие конфиденциальности и возможность легко захватить трафик. Чтобы избежать этой проблемы, вы будете использовать VPN-клиент на одном из ноутбуков для подключения к FTP-серверу в центре обработки данных. Туннель, созданный VPN, будет шифровать любые данные, передаваемые между ноутбуком и сервером.

Открыв VPN laptop, прописав cmd ipconfig увидим следующий IP – 192.168.0.12

Какой IP VPN клиента - 172.18.1.150

Настроим и подключимся

Рисунок 11 - Подключение по VPN

Войдя в DC POP – DC_Edge-Rtr1 – CLI и введя show crypto isakmp sa – увидим статус Active

Какой Ip-адрес назначения указан в выходных данных? - 10.1.0.11 (на интерфейсе)

Можете ли вы определить, к какому устройству принадлежит этот IP-адрес? - Принадлежит Cafe_R1 Interface G0/0

Проверим VPN соединение и проверим файлы на удаленном ftp-сервере:

Рисунок 12 - Подключение к FTP

Посмотрим содержимое файла:

Рисунок 13 - Содержимое файла PTsecurity.txt

Какое первое слово в сообщении? – Congratulations!

Если на Coffee laptop пропинговать FTP сервер, то ничего не получится, т.к.VPN отключен.

Какие три примера VPN-сервисов/приложений, которые можно использовать в открытой беспроводной сети для защиты данных? - SSTP, Wireguard, OpenVPN.

Шаг 3. Настроить безопасные WLAN в домашней сети.

Настройки Home Router:

Рисунок 14 - Setting Home Router Basic Setup

Рисунок 15 - Basic Wireless setup

Рисунок 16 - Wireless security

Рисунок 17 - Wireless Security 2

На устройстве Home office попробуем получить доступ к www.ptsecurity.com

Рисунок 18 - Успешно зашли на ptsecurity

На Guest Laptop невозможно получить адресацию от сети, т.к. на роутере не настроен его MAC-адрес.

После настройки MAC-адреса, Laptop успешно получил адресацию по DHCP.

Если попробовать пропинговать домашние устройства, то ничего не получится, т.к. роутер запрещает доступ к локальным ресурсам (настройка в GUI роутера).

Ресурс ptsecurity также доступен.\

Вопросы для повторения:

- Перечислите все различные подходы к обеспечению безопасности, которые использовались в этой ситуации.

  - Фильтрация по MAC-адресам

  - Использование VPN в открытых сетях

  - Размещение различных IoT устройств в серверных;

  - Защита ЦОД-ов дверью с охраной

- В ситуации, когда используется реальное оборудование, перечислите другие предложения, которые могут быть добавлены в этот сценарий, чтобы сделать его более безопасным.

  - Использовать VPN дома;

  - Создание резервных ЦОД-ов;

  - Использование надежных паролей.