МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»

(СПбГУТ)

_________________________________________________________________

Факультет инфокоммуникационных сетей и систем

Кафедра защищенных систем связи

Дисциплина Безопасность компьютерных сетей

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 – Часть 1

Packet Tracer - Configuring a Zone-Based Policy Firewall (ZPF)

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Студенты:

Громов А. А., ИКТЗ-83		_________

(Ф.И.О., № группы) 		(подпись)

Жиляков Г. В., ИКТЗ-83		_________

(Ф.И.О., № группы) 		(подпись)

Миколаени М. С., ИКТЗ-83	_________

(Ф.И.О., № группы) 		(подпись)

Проверил:

К.т.н., доцент каф. ЗСС, Кушнир Д. В.

Топология:

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию | Порт коммутатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | Н/П | S1 F0/5 |
|  | S0/0/0 (DCE) | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | Н/П | Н/П |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | Н/П | Н/П |
|  | S0/0/1 (DCE) | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | Н/П | Н/П |
| R3 | G0/1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | Н/П | S3 F0/5 |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | Н/П | Н/П |
| PC-A | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | S1 F0/6 |
| PC-C | NIC | 192.168.3.3 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | S3 F0/18 |

Задачи

·         Проверка связи между устройствами перед настройкой межсетевого экрана.

·         Настройка зонального межсетевого экрана (ZPF) на маршрутизаторе R3.

·         Проверка работоспособности межсетевого экрана ZPF с помощью эхо-запросов, SSH-подключения и веб-браузера.

Исходные данные/сценарий

ZPF – новейшее достижение в технологиях межсетевых экранов Cisco. В этом задании вы настроите простой межсетевой экран ZPF на граничном маршрутизаторе R3, разрешающий внутренним хостам доступ к внешним ресурсам и блокирующий доступ внешних хостов к внутренним ресурсам. Затем вы проверите работоспособность межсетевого экрана с внутренних и внешних хостов.

На маршрутизаторах были предварительно настроены следующие параметры.

o    Пароль консоли: ciscoconpa55

o    Пароль для линий VTY: ciscovtypa55

o    Пароль привилегированного доступа: ciscoenpa55

o   Имена и IP-адреса хостов

o    Имя локального пользователя и пароль: Admin/Adminpa55

o    Статическая маршрутизация

Ход работы:

Часть 1. Проверка базовой связи по сети

Проверьте связь по сети перед настройкой зонального межсетевого экрана.

Шаг 1. Из командной строки компьютера PC-A отправьте эхо-запрос компьютеру PC-C по адресу 192.168.3.3.

Шаг 2. Получите доступ к маршрутизатору R2 по протоколу SSH.

a.     Из командной строки компьютера PC-C установите SSH-подключение к интерфейсу S0/0/1 на маршрутизаторе R2 по адресу 10.2.2.2. Используйте имя пользователя Admin и пароль Adminpa55 для входа.

PC> ssh -l Admin 10.2.2.2

b.     Выйдите из SSH-сеанса.

Шаг 3. В веб-браузере компьютера PC-C перейдите по адресу сервера PC-A.

- Перейдите на вкладку Desktop (Рабочий стол) и выберите приложение Web Browser (Веб-браузер). Введите IP-адрес компьютера PC-A (192.168.1.3) в формате URL. Должна открыться страница приветствия Packet Tracer на веб-сервере.

b.     Закройте окно браузера на компьютере PC-C.

Часть 2. Создание зон межсетевого экрана на маршрутизаторе R3

Примечание. Для всех задач настройки используйте в точности те имена, которые указаны.

Шаг 1. Активируйте пакет Security Technology.

a.     На маршрутизаторе R3 выполните команду show version для просмотра сведений о лицензии Technology Package.

b.     Если пакет Security Technology не активирован, сделайте это с помощью следующей команды.

R3(config)# license boot module c1900 technology-package securityk9

c.     Примите условия лицензионного соглашения с конечным пользователем.

d.     Сохраните текущую конфигурацию и перезагрузите маршрутизатор, чтобы активировать лицензию Security License.

e.     Убедитесь, что пакет Security Technology активирован, с помощью команды show version.

Шаг 2. Создайте внутреннюю зону.

С помощью команды zone security создайте зону с именем IN-ZONE.

R3(config)# zone security IN-ZONE

R3(config-sec-zone) exit

Шаг 3. Создайте внешнюю зону.

С помощью команды zone security создайте зону с именем OUT-ZONE.

R3(config-sec-zone)# zone security OUT-ZONE

R3(config-sec-zone)# exit

Часть 3. Определение трафика с помощью карты классов

Шаг 1. Создайте список контроля доступа (ACL), определяющий внутренний трафик.

С помощью команды access-list создайте расширенный список ACL 101, чтобы разрешить передачу всего IP-трафика из сети источника 192.168.3.0/24 к любому месту назначения.

R3(config)# access-list 101 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any

Шаг 2. Создайте карту классов со ссылкой на список ACL для внутреннего трафика.

Используя команду class-map type inspect с параметром match-all, создайте карту классов с именем IN-NET-CLASS-MAP. С помощью команды match access-group задайте сопоставление со списком ACL 101.

R3(config)# class-map type inspect match-all IN-NET-CLASS-MAP

R3(config-cmap)# match access-group 101

R3(config-cmap)# exit

Часть 4. Настройка политик межсетевого экрана

Шаг 1. Создайте карту политик, определяющую действия с соответствующим трафиком.

Введите команду policy-map type inspect и создайте карту политик с именем IN-2-OUT-PMAP.

R3(config)# policy-map type inspect IN-2-OUT-PMAP

Шаг 2. Задайте тип класса inspect со ссылкой на карту классов IN-NET-CLASS-MAP.

R3(config-pmap)# class type inspect IN-NET-CLASS-MAP

Шаг 3. Укажите действие инспектирования для данной карты политик.

Параметр inspect в команде инициирует контроль доступа с учетом контекста (другие параметры – pass и drop).

R3(config-pmap-c)# inspect

%No specific protocol configured in class IN-NET-CLASS-MAP for inspection. All protocols will be inspected.

Дважды введите команду exit, чтобы выйти из режима config-pmap-c и вернуться в режим config.

R3(config-pmap-c)# exit

R3(config-pmap)# exit

Часть 5. Применение политик межсетевого экрана

Шаг 1. Создайте пару зон.

С помощью команды zone-pair security создайте пару зон с именем IN-2-OUT-ZPAIR. Укажите зоны источника и назначения, созданные в задаче 1.

R3(config)# zone-pair security IN-2-OUT-ZPAIR source IN-ZONE destination OUT-ZONE

Шаг 2. Настройте карту политик для обработки трафика между двумя зонами.

Добавьте карту политик и связанные с ней действия к паре зон с помощью команды service-policy type inspect и укажите ранее созданную карту политик IN-2-OUT-PMAP.

R3(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect IN-2-OUT-PMAP

R3(config-sec-zone-pair)# exit

R3(config)#

Шаг 3. Назначьте интерфейсы соответствующим зонам безопасности.

С помощью команды zone-member security в режиме интерфейсной настройки назначьте интерфейс G0/1 зоне IN-ZONE, а интерфейс S0/0/1 – зоне OUT-ZONE.

R3(config)# interface g0/1

R3(config-if)# zone-member security IN-ZONE

R3(config-if)# exit

R3(config)# interface s0/0/1

R3(config-if)# zone-member security OUT-ZONE

R3(config-if)# exit

Шаг 4. Скопируйте текущую конфигурацию в конфигурацию запуска.

Часть 6. Проверка работы межсетевого экрана в направлении от зоны IN-ZONE к зоне OUT-ZONE

Убедитесь, что после настройки ZPF внутренние хосты могут по-прежнему получать доступ к внешним ресурсам.

Шаг 1. Отправьте эхо-запрос с внутреннего компьютера PC-C на внешний сервер PC-A.

Из командной строки компьютера PC-C отправьте эхо-запрос серверу PC-A по адресу 192.168.1.3. Эхо-запрос должен завершиться успешно.

Шаг 2. С внутреннего компьютера PC-C установите SSH-подключение к интерфейсу S0/0/1 маршрутизатора R2.

- Из командной строки компьютера PC-C установите SSH-подключение к маршрутизатору R2 по адресу 10.2.2.2. Для доступа к маршрутизатору R2 используйте имя пользователя Admin и пароль Adminpa55. SSH-сеанс должен быть установлен успешно.

- В активном SSH-сеансе выполните команду show policy-map type inspect zone-pair sessions на маршрутизаторе R3 для просмотра установленных сеансов.

Назовите IP-адрес и номер порта источника.

192.168.3.3:1030

Назовите IP-адрес и номер порта назначения.

10.2.2.2:22

Шаг 3. С компьютера PC-C выйдите из SSH-сеанса на маршрутизаторе R2 и закройте окно командной строки.

Шаг 4. В веб-браузере внутреннего компьютера PC-C перейдите на веб-страницу сервера PC-A.

Введите IP-адрес сервера 192.168.1.3 в поле URL-адреса браузера и нажмите Go (Перейти). HTTP-сеанс должен быть установлен успешно. В активном HTTP-сеансе выполните команду show policy-map type inspect zone-pair sessions на маршрутизаторе R3 для просмотра установленных сеансов.

Примечание. Если время ожидания HTTP-сеанса истечет прежде, чем будет выполнена команда на маршрутизаторе R3, нажмите кнопку Go (Перейти) на компьютере PC-C, чтобы установить сеанс между PC-C и PC-A.

Назовите IP-адрес и номер порта источника.

192.168.3.3:1033

Назовите IP-адрес и номер порта назначения.

192.168.1.3:80

Шаг 5. Закройте окно браузера на компьютере PC-C.

Часть 7. Проверка работы межсетевого экрана в направлении от зоны OUT-ZONE к зоне IN-ZONE

Убедитесь, что после настройки ZPF внешние хосты НЕ могут получать доступ к внутренним ресурсам.

Шаг 1. Из командной строки сервера PC-A отправьте эхо-запрос компьютеру PC-C.

Из командной строки PC-A отправьте эхо-запрос компьютеру PC-C по адресу 192.168.3.3. Эхо-запрос должен завершиться неудачно.

Шаг 2. Отправьте эхо-запрос компьютеру PC-C с маршрутизатора R2.

С маршрутизатора R2 отправьте эхо-запрос компьютеру PC-C по адресу 192.168.3.3. Эхо-запрос должен завершиться неудачно.

Шаг 3. Проверьте результаты.

Вы полностью выполнили задание. Нажмите Check Results (Проверить результаты) для просмотра отзыва и проверки завершенных обязательных компонентов.