11. Модели непрерывных каналов с аддитивным шумом: с постоянными параметрами, с неопределенной фазой, с общими и частотно-селективными замираниями.

- Модель непрерывного канала с аддитивным гауссовским шумом с постоянными параметрами.

Одна из простейших моделей.
  Сигнал:   
  где u(t) – входной сигнал, 
  мю и тау – известные постоянные. 
  Мю – коэффициент передачи канала, а тау – время запаздывания сигнала.
  N(t) – гауссовский аддитивный шум с нулевым математическим ожиданием и заданной   корреляционной функцией. Чаще всего рассматривается белый гауссовский шум, либо   квазибелый.

*Данная модель описывает большинство проводных каналов, а также радиоканалы при связи в пределах прямой видимости.

- Модель непрерывного канала с неопределённой фазой сигнала и аддитивным гауссовским шумом

Эта модель отличается тем, что в ней запаздывание является случайной величиной. Для  узкополосных сигналов при постоянном мю и случайных тау можно представить в виде:

Где u`(t) – преобразование Гильберта от u(t);

Тетта = омега0*тау – случайная фаза. Обычно тетта распределена равномерно в интервале от 0 до 2пи

*Данная модель применяется для описания тех же каналов, что и предыдущая, но при условии колебаний фазы. Эти колебания вызваны небольшими изменениями протяженности канала, свойств среды, в которой проходит канал, а также фазовой нестабильностью опорных генераторов.

- Модель непрерывного канала с общими замираниями (однолучевой гауссовский канал).

В данной модели множитель мю, как фаза тетта, считаются случайными процессам. Иными словами случайными будут квадратурные компоненты:

Тогда сигнал на выходе канала можно записать:

Если квадратурные составляющие считать случайными гауссовскими процессами, то огибающая сигнала при прохождении по такому каналу будет иметь распределение Райса или Рэлея.

Обычно фазу считают равномерно распределенной в интервале от 0 до 2пи.

Так как соотношения спектра сигнала не изменяются при передаче, каналы получили название каналов с общими рэлеевскими или райсовскими замираниями.

*Такая модель хорошо описывает многие каналы радиосвязи в различных диапазонах волн.

- Модель непрерывного канала с частотно-селективными замираниями (многолучевой гауссовский канал).

Данная модель используется, когда в точку приема приходит несколько лучей сигнала с различным временем τk задержки k-ого луча.

На выходе сигнал имеет вид:

Где n – число лучей в канале.

Если ∆t – запаздывание между лучами, то условие ∆t≪1Fc, (где Fc – верхняя граничная частота спектра) обычно не выполняется. 
  *Многолучевая общая гауссовская модель хорошо описывает многие реальные каналы радиосвязи.

36. Декодирование линейного кода. Код Хэмминга.

Декодирование линейного кода имеет вид:                            ,  где Vi – произвольное слово кода, а HT – транспонированная матрица проверок.

Если комбинация Vi – ортогональна каждой строке проверочной матрицы H, то эта комбинация принадлежит блочному коду (n, k).

Синдром – комбинация, полученная путем перемножения вектора Vi и транспонированной матрицы проверок H.

Благодаря синдрому можно определить наличие ошибок. Ненулевой синдром – присутствуют ошибки, нулевой – отсутствуют.

Vi - исходная последовательность, она состоит из некоторой комбинации и помехи - Vi=Vi+E, где Е – вектор ошибок. По определению Vi*HT=0

Тогда Vi· HT=(Vi+Е)· HT = Vi·HT+Е·HT = 0+Е·HT=E·HT - синдром или корректор, который позволяет обнаружить и исправить ошибки.

В памяти декодера существует таблица, в которую записаны различные ненулевые синдромы и соответствующие ошибки. 
Процесс декодирования:

- Принимается комбинация

- По ней вычисляется синдром

- По синдрому находится вектор ошибок

- Вектор ошибок складывается с принятой комбинацией, благодаря этому исправляются ошибки.

При использовании относительно коротких кодов, таблица декодирования будет небольшой. Она хранит 2n-k векторов ошибок и столько же синдромов, а также нулевой.
Данный метод декодирования может применяться только для относительно коротких кодов и исправления чаще всего одиночных ошибок.

Коды Хэмминга.

Коды Хэмминга являются важным подклассом линейных двоичных кодов. Этот код, являющийся групповым (n, k) кодом, с минимальным расстоянием d=3 позволяет обнаруживать и исправлять ошибки кратности 1 и 2. Для построения кода Хэмминга используется матрица H. Например код (7, 4), (15, 11) или (31, 26).

Особенность кодов Хэмминга заключается в том, что, если i-й столбец матрицы H соответствует двоичному представлению номера столбца, то ненулевой синдром будет показывать в каком столбце произошла ошибка.